Перечень и сроки выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома

I. Перечень работ по содержанию жилья

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

1.6. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2.2. Консервация системы центрального отопления.

2.3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

2.4. Ремонт просевших отмосток.

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

3.2. Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

3.3. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.4. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.5. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

3.6. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

4.1. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.

4.2. Прочистка общедомовой канализации.

4.3. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.

4.4. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

4.5. Мелкий ремонт изоляции.

5. Прочие работы:

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

5.2. Регулировка и наладка вентиляции.

5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

5.4. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

5.5. Удаление с крыш снега и наледей.

5.6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5.7. Уборка и очистка придомовой территории.

5.8. Уборка вспомогательных помещений.

5.9. Посыпка территорий песком в зимнее время.

5.10. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

5.11. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.

II. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).

11. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

12. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

13. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.

14. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

Примечание:

К общедомовым системам относятся:

- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;

- стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования (подвал, тех. этаж и т.д.)

III. Периодичность работ по уборке лестничных клеток

| Вид работы | Периодичность |
| --- | --- |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 8 раз в месяц |
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов электрощитовых и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |
| Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 1 раз в неделю |
| Мытье окон | 2 раза в год |
| Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд | 8 раз в месяц |

IV. Периодичность работ по уборке придомовых территорий

| Вид уборочных работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Зимний период |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | 8 раз в месяц |
| Летний период |  |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | 8 раз в месяц |
| Очистка урн от мусора | 8 раз в месяц |
| Уборка газонов | 8 раз в месяц |
| Уборка контейнерных площадок | 8 раз в месяц |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |

V. Периодичность работ по обслуживанию мусоропровода

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 раза в месяц |
| Удаление мусора из мусороприемных камер и вывоз мусора | Ежедневно |
| Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 2 раза в год |
| Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| Дезинфекция мусоросборников | 4 раза в год |
| Удаление засоров | По мере необходимости |

Перечень услуг, оказываемых управляющей компанией для достижения целей управления многоквартирным домом

1. Услуги, оказываемые управляющей компанией по обеспечению поставки в многоквартирный дом (заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, такими как Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская городская теплосбытовая компания» (договор на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде); ООО «Иркутскэнергосбыт» (договор на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде), МУП ПУ ВКХ (договор на отпуск воды и прием сточных вод); ООО «Иркутская энергосбытовая компания (договор энергоснабжения).

2. Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания (аренда мест общего пользования, договора на установку и аренду рекламной конструкции и т.д.).

3. Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об охране общественного порядка в местах общего пользования и на придомовой территории, охрана коллективных автостоянок.

4. Заключение договоров с кредитными организациями, системой «Город» о приеме платежей физических лиц в валюте РФ на основании реестров лицевых счетов.

5. Заключение договоров о предоставлении услуг на планово-регулярную вывозку твердых бытовых отходов со специализированными организациями.

6. Заключение договоров на техническое обслуживание, страхование и техническое освидетельствование лифтов.

РАСЦЕНКИ УСЛУГ ПО ПЛАТНЫМ ЗАЯВКАМ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (без стоимости материалов) |  |  |  |
| 1.; Монтаж трубопровода:. диаметр 15-40 мм; пог. м.; 80,00. диаметр 50 мм; пог. м.; 100,00. 2.; Смена отдельных участков трубопровода на резьбе:. диаметр 20-32 мм; пог. м.; 80,00. диаметр 50 мм; пог. м.; 100,00. 3.; Демонтаж чугунных канализационных труб:. диаметр 50 мм; пог. м.; 75,00. диаметр 100 мм; пог. м.; 95,00. 4.; Монтаж чугунных канализационных труб:. диаметр 50 мм; пог. м.; 90,00. диаметр 100 мм; пог. м.; 110,00. 5.; Смена отдельных участков чугунных канализационных труб:. диаметр 50 мм; пог. м.; 240,00. диаметр 100 мм; пог. м.; 250,00. 6.; Монтаж пластмассовых канализационных труб:. диаметр 50 мм; пог. м.; 140,00. диаметр 100 мм; пог. м.; 140,00. 7.; Смена сгонов:. диаметр 20 мм; шт.; 35,00. диаметр 32 мм; шт.; 45,00. диаметр 50 мм; шт.; 75,00. 8.; Смена муфтовых вентелей:. диаметр 20 мм; шт.; 90,00. диаметр 32 мм; шт.; 115,00. 9.; Смена водоразборного крана; шт.; 75,00. 10.; Смена полотенцесушителя из водо, газо-проводных труб; шт.; 160,00. 11.; Демонтаж полотенцесушителя из водо, газо-проводных труб; шт.; 60,00. 12.; Монтаж новых полотенцесушителей из водо,газо-проводных труб; шт.; 140,00. 13.; Монтаж новых полотенцесушителей из нерж. латунных, хромированных труб; шт.; 535,00. 14.; Смена фаянсового умывальника; шт.; 450,00. 15.; Снятие фаянсового умывальника; шт.; 120,00. 16.; Установка фаянсового умывальника; шт.; 350,00. 17.; Смена мойки на одно отделение; шт.; 350,00. 18.; Снятие мойки на одно отделение; шт.; 110,00. 19.; Установка мойки на одно отделение; шт.; 200,00. 20.; Монтаж раковины; шт.; 210,00. 21.; Установка кронштейнов; шт.; 70,00. 22.; Смена кронштейнов под умывальником; шт.; 125,00. 23.; Смена сифона раковины:. пластмассовый; шт.; 120,00. чугунный; шт.; 175,00. 24.; Монтаж смесителя; шт.; 155,00. 25.; Демонтаж смесителя; шт.; 70,00. 26.; Смена ванны:. стальной эмалированной; шт.; 575,00. чугунной эмалированной; шт.; 640,00. 27.; Смена фаянсового унитаза; шт.; 378,00. 28.; Установка фаянсового унитаза; шт.; 330,00. 29.; Смена фаянсового унитаза с бочком "компакт"; шт.; 450,00. 30.; Снятие смывного бочка; шт.; 100,00. 31.; Снятие смывной трубы; шт.; 120,00. 32.; Снятие фаянсового унитаза; шт.; 140,00. 33.; Смена сиденья к унитазу; шт.; 130,00. 34.; Ремонт смывного бочка со сменой шарового крана; шт.; 70,00. 35.; Смена смывной трубы с резиновой манжетой; шт.; 220,00. 36.; Смена отдельных деталей смывного бочка:. шарового крана; шт.; 190,00. поплавка; шт.; 60,00. 37.; Снятие чугунных радиаторов М-140 весом:. до 80 кг.; радиатор; 240,00. до 160 кг.; радиатор; 340,00. до 240 кг.; радиатор; 500,00. 38.; Снятие конвектора А-28 типа "Аккорд" однорядный до 12,3 кг.; шт.; 110,00. 39.; Установка конвектора типа "Аккорд"; шт.; 270,00. 40.; Снятие конвектора "Комфорт"; шт.; 110,00. 41.; Установка конвектора "Комфорт"; шт.; 270,00. 42.; Установка радиаторов чугунных типа М-140 - 1 секция; шт.; 80,00. 43.; Установка радиаторов стальных штампованных панельных; шт.; 150,00. 44.; Смена воздушных кранов радиаторов; шт.; 60,00. 45.; Смена пробко-спусковых кранов; шт.; 90,00. 46.; Смена кранов двойной регулировки; шт.; 220,00. 47.; Прочистка внутренней канализационной сети (по вине жильца); м.; 80,00. 48.; Смена гибкой подводки; шт.; 60,00. 49.; Отключение и слив стояков отопления; 1 стояк; 210,00. 50.; Запуск стояков отопления; 1 стояк; 70,00. 51.; Установка моечного шкафа; шт.; 200,00. 52.; Отключение и запуск стояков водоразборных с проверкой места проведения работ; 1 стояк; 210,00. 53.; Слив и наполнение водой системы отопления; 1 стояк; 150,00. 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (без стоимости материалов). 1.; Соединение и позвонка жил ранее проложенных проводов; шт.; 40,00. 2.; Установка электрического звонка с кнопкой; шт.; 160,00. 3.; Установка электрического выключателя:. для скрытой проводки; шт.; 80,00. для открытой проводки; шт.; 90,00. 4.; Установка электрического выключателя 2-х клавишного:. для скрытой проводки; шт.; 100,00. для открытой проводки; шт.; 90,00. 5.; Установка штепсельной розетки:. для скрытой проводки; шт.; 90,00. для открытой проводки; шт.; 100,00. полугерметичная и герметичная; шт.; 90,00. 6.; Установка патрона стенного и потолочного; шт.; 100,00. 7.; Установка светильников "бра"; шт.; 150,00. 8.; Установка крюка для подвесного светильника; шт.; 150,00. 9.; Установка люстры и подвесного светильника; шт.; 250,00. 10.; Установка светильников ЛПО; шт.; 400,00. 11.; Установка счетчика однофазного; шт.; 1 500,00. 12.; Установка счетчика трехфазного; шт.; 1 800,00. 13.; Установка щитка квартирного с автоматом; шт.; 900,00. 14.; Сверление отверстий для провода; шт.; 70,00. 15.; Прошивка борозд в стенах для скрытой проводки:. кирпич; м.; 200,00. бетон; м.; 400,00. 16.; Ревизия щитка квартирного; шт.; 300,00. 17.; Замена предохранительных колодок; шт.; 180,00. 18.; Прокладка кабеля на скобах; м.; 160,00. 19.; Пристрелка полосы для прокладки кабеля; м.; 120,00. 20.; Прокладка металлорукавов с креплением накладными скобами; м.; 240,00. 21.; Затягивание проводов в проложенные трубы; м.; 100,00. 22.; Установка автоматов; шт.; 200,00. 23.; Смена конфорок в электрических плитах; шт.; 250,00. 24.; Замена пакетника; шт.; 260,00. 25.; Измерение сопротивления изоляции эл. сетей; 1 изм.; 280,00. 26.; Замена предохранителей; шт.; 50,00. 27.; Замена неисправного участка эл. сетей; м.; 200,00. 28.; Монтаж провода в штробу; м.; 100,00. 29.; Демонтаж и монтаж электросчетчика трехфазного; шт.; 700,00. 30.; Установка трансформатора тока; шт.; 800,00. 31.; Подкладка кабеля в кабель канал; м.; 350,00. 32.; Перенос счетчика однофазного; шт.; 2 500,00. 33.; Демонтаж счетчика однофазного; шт.; 300,00. 34.; Демонтаж светильников "бра"; шт.; 120,00. 35.; Демонтаж люстры и подвесного светильника; шт.; 180,00. 36.; Составление акта границ балансовой принадлежности электросетей. потребителя; шт.; 1 200,00. 37.; Составление однолинейной схемы учета электроэнергии потребителя; шт.; 1 600,00. 38.; Составление технических условий; шт.; 1 500,00. |