Уважаемые абоненты! АО «Иркутскоблгаз»

напоминает  Вам, что газ – очень удобный вид топлива,

но безопасен он лишь в случае, строгого соблюдения

обязательных правил его использования.

Будьте осторожны в обращении газом.

Помните.

- Помещение кухни необходимо проветривать, периодически открывая форточку.

- Зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем открыть кран включаемой горелки, при этом газ должен загореться во всех отверстиях колпачка горелки. Язычки пламени не должны выбиваться за края кастрюли; красное коптящее пламя, говорит о том, что происходит неполное сгорание газа с образованием угарного газа.

- Посуду с широким дном нужно ставить на специальные конфорочные кольца с высокими ребрами.

- Перед зажиганием горелки духового шкафа, шкаф следует проветрить, открыв его дверцу на 2-3 минуты.

- Не оставляйте плиту без надзора с зажженными горелками. После окончания пользования газом, закройте краны на приборах, перед приборами на газопроводе или вентиль на баллоне.

- Обязательно проверяйте – закрыты все ли краны в ночное время суток.

- Содержите плиту в чистоте, не допуская засорения горелок, залитой пищей.

- Не загромождайте места установки баллона и плиты посторонними предметами,  доступ к ним должен быть свободным, не привязывайте веревок к газопроводу.

Категорически запрещается.

- Производить самовольную переустановку,  замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

- Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, газовых баллонах, при запахе газа.

- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, вентиляционных каналах, при отсутствии тяги в дымоходах.

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

- Хранить в помещениях, подвалах, гаражах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.

Договор - это гарантия безопасности.

Каждому потребителю необходимо помнить, что газ – это не только тепло и комфорт в наших домах, но и серьезная ответственность за свою жизнь, жизнь своей семьи и соседей по дому. Рекомендуем потребителям постоянно следить за состоянием газового оборудования, установленного в квартире. Сделать это очень просто – необходимо обратиться в АО «Иркутскоблгаз» для заключения договора на техническое обслуживание оборудования.

Под техническим обслуживанием подразумевается контроль технического состояния газового оборудования и операции по поддержанию его работоспособности и исправности, не связанные с ремонтом. В случае отказа от заключения  договора на техническое обслуживание со стороны абонентов, ответственность за возможные аварии и несчастные случаи, связанные с неисправным состоянием газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов несут сами абоненты.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №549 и другими нормативными актами договор техобслуживания ВДГО – обязательное условие для газоснабжения. Его заключение – это не право, а обязанность граждан, пользующихся услугами газоснабжения.

Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утв. постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549)  закреплены следующие обязанности абонентов.

- Эксплуатировать газовые приборы только после прохождения инструктажа по безопасному использованию газа с оформлением соответствующей документации.

- Расходовать газ по прямому назначению.

- Следить за нормальной работой газовых приборов.

- Оплачивать потребленный газ в установленный срок в полном объеме (до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем).

- Незамедлительно извещать поставщика газа о повреждении пломбы, установленной поставщиком газа на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы прибора, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа.

- Обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки.

- Сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа до первого числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем.

- Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее техническим требованиям.

- Не привлекать к установке и ремонту газовых приборов случайных лиц.

- Незамедлительно уведомлять поставщика газа об изменениях в составе оборудования.

- Сообщать поставщику в 5-дневный срок в письменной форме о следующих изменениях:
 - количестве лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а также временно проживающих граждан в жилом помещении более месяца;
-  размере /площадь, объем/ отапливаемых жилых и нежилых помещений.

- Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации.

- Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом.

- Обеспечивать доступ представителей поставщика газа к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверки.

- Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Газ взрывоопасен.

- Обнаружив запах газа, немедленно сообщите об этом в центрально-диспетчерскую службу по номерам телефонов: 04,  77-90-49 (вне загазованного помещения).

- До приезда аварийной бригады перекройте краны на приборах и перед приборами, откройте окна или форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включать и не выключать электроосвещение, не включайте электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками.

- Соблюдайте все меры предосторожности в обращении с газом, малейшее несоблюдение указанных правил может привести к взрыву газа, что принесет беду не только Вам и вашей семье, но и окружающим.

Помните! Газ в смеси с воздухом представляет взрывоопасную смесь, нарушая правила пользования газом, Вы подвергаете опасности не только себя, но и других.