| АКТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |
| I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома | ул. Багратиона, д. 54а |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 38:36:000026:6959 |  |
| 3. Серия, тип постройки | Жилой дом. Общежитие |  |
| 4. Год постройки | 1990 |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | н/у |
| 6. Степень фактического износа |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | н/у |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | нет |
| 9. Количество этажей | 5 |  |
| 10. Наличие подвала | есть |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |  |
| 12. Наличие мансарды | нет |  |
| 13. Наличие мезонина | нет |  |
| 14. Количество жилых комнат | 96 |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет |
| 18. Строительный объем | 7221 | куб. м. |
| 19. Площадь: |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными |  |  |
| клетками | 2170,9 | кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 2040,2 | кв. м. |
| жилых помещений (жилая площадь комнат) | 1340,3 | кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0,0 | кв. м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 699,6 | кв. м. |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 131 | кв. м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | кв. м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 810,6 | кв. м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 519,0 |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | железобетонный | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные панели | хорошее |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачное | железобетонное | хорошее |
| междуэтажные | железобетонное | хорошее |
| подвальные | железобетонное | хорошее |
| 5. Крыша | шифер | удовл. |
| 6. Полы | линолиум: по дереву (1 этаж); по бетонной стяжке (2-5 этаж) | удовл. |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные, двойные, створчатые | удовл. |
| двери | филенчатые | удовл. |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | затирка, побелка, обои | удовл. |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | есть |  |
| электроплиты | есть | удовл. |
| телефонные сети и оборудование | есть | удовл. |
| сети проводного радиовещания | есть | удовл. |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | закрытая | удовл. |
| холодное водоснабжение | центральное | удовл. |
| горячее водоснабжение | центральное | удовл. |
| водоотведение | центральное | удовл. |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовл. |
| 11. Крыльца | бетонные | хорошее |

### Собственник			              	Управляющая организация

Генеральный директор

__________________________                            _______________________ П.В. Артамонов

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | ул. Багратиона, д. 54а |  |  |
| Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общей площади в месяц | Стоимость на 1 м2 жилой площади в месяц |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 280481,82 | 11,46 | 17,44 |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
| 1. ФУНДАМЕНТ |  |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; Ремонт просевшей отмостки |  |  |  |
| 2. ПОДВАЛ |  |  |  |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |  |  |
| 3. СТЕНЫ |  |  |  |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |
| 4. ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |
| Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 5. БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 7. КРЫШИ |  |  |  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 7. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |
| Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |  |
| 8. ФАСАД |  |  |  |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 9. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. Ремонт подъездов |  |  |  |
| 11. ПОЛЫ |  |  |  |
| Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 12. ОКНА, ДВЕРИ |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 200712,16 | 8,20 | 12,48 |
| 13. ВЕНТИЛЯЦИЯ | 21124,96 | 0,86 | 1,31 |
| Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |
| 14. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ | 16634,07 | 0,68 | 1,03 |
| Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования тепловых пунктов. |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |
| 15. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ | 84221,14 | 3,44 | 5,24 |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей 2 раза в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |
| 16. СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЕ, ГВС) | 39243,36 | 1,60 | 2,44 |
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |
| 17. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 39488,63 | 1,61 | 2,46 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 2 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 256656,94 | 10,48 | 15,96 |
| САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 60529,33 | 2,47 | 3,76 |
| 18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов - 5 раза в неделю |  |  |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек - 1 раз в месяц |  |  |  |
| мытье окон - 1 раза в год |  |  |  |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков) - 1 раз в неделю |  |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме - 1 раз в год |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), |  |  |  |
| 19. В холодный период года: | 48247,49 | 1,97 | 3,00 |
| Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |
| По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |  |  |  |
| 20. В теплый период года: | 14354,62 | 0,59 | 0,89 |
| подметание и уборка придомовой территории - 5 раз в неделю |  |  |  |
| очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок - по мере заполнения |  |  |  |
| уборка и выкашивание газонов - 2 раза в летний период |  |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд - по мере необходимости |  |  |  |
| очистка металлической решетки и приямка - по мере необходимости |  |  |  |
| 21. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; организация мест накопления бытовых отходов. | 118085,25 | 4,82 | 7,34 |
| согласно договору по графику вывоза |  |  |  |
| 22. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения: ежемесячно | 965,02 | 0,04 | 0,06 |
| 23. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 14475,24 | 0,59 | 0,90 |
| постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |  |
| ИТОГО | 737850,91 | 30,14 | 45,88 |
| Управленческие расходы | 203844,19 |  |  |
| в том числе содержание коменданта общежития | 130059,10 |  |  |
| ВСЕГО | 941695,10 | 33,15 | 58,55 |

### Собственник			              	Управляющая организация

Генеральный директор

__________________________                            _______________________ П.В. Артамонов