| Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |
| обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |
|  | Клары Цеткин,38 |  |  |  |  |
| Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. |  | Стоимость на 1 м2 общей площади в месяц |  | Стоимость на 1 м2 жилой площади в месяц |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 23880,46 |  | 4,72 |  | 6,64 |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений |  |  |  |  |  |
| 1. ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; ремонт отмостки |  |  |  |  |  |
| 3. СТЕНЫ |  |  |  |  |  |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |
| 4. ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |
| Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 6. БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |  |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  |
| 12. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |
| Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 13. ОКНА, ДВЕРИ |  |  |  |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 12913,09 | 2,55 |  | 3,59 |
| 15. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  | 699,89 | 0,14 |  | 0,19 |
| Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |  |  |
| 16. ПЕЧИ, КАМИНЫ, ОЧАГИ |  | 9 333,33 | 1,84 |  | 2,60 |
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах. |  |  |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |  |  |
| 18. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОГО), ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 1914,52 | 0,38 |  | 0,53 |
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. |  |  |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |  |  |
| 20. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | 965,34 |  | 0,19 | 0,27 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 2 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. |  |  |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 41842,88 | 8,27 |  | 11,64 |
| СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), |  |  |  |  |  |
| 24. В холодный период года: |  | 24 540,75 | 4,85 |  | 6,83 |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |  |
| по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |  |  |  |  |  |
| 25. В теплый период года: |  | 3 460,49 | 0,68 |  | 0,96 |
| подметание и уборка придомовой территории - 2 раза в неделю |  |  |  |  |  |
| очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок - по мере заполнения |  |  |  |  |  |
| уборка и выкашивание газонов - 2 раза в летний период |  |  |  |  |  |
| очистка металлической решетки и приямка - по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 26. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; организация мест накопления бытовых отходов. |  | 10 687,33 | 2,11 |  | 2,97 |
| согласно договору по графику вывоза |  |  |  |  |  |
| 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: ежемесячно |  | 421,70 | 0,08 |  | 0,12 |
| 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | 2 732,62 | 0,54 |  | 0,76 |
| постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, газоснабжения |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 78636,43 | 15,54 |  | 21,88 |
| Управленческие расходы |  | 7863,64 | 1,55 |  | 2,19 |
| ВСЕГО |  | 86500,07 | 17,09 |  | 24,07 |